ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

 № 010
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

GBC EFES STONES

       ТО 00-003

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

    дата на производство върху опаковката
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

      пастообразна  мазилка за защитни и декоративни    покрития на фасади и стени
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

     ДЖИ БИ СИ ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА ЕООД

     Бургас 8000, Одрин 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

       Не е приложимо
6. Система или системи за оцветяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени  в приложение V:  

       Система за оцветяване на съответствието: 3

7.   В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали НИИСМ ЕООД, София извърши изпитване на типа по система 3 и издаде протокол от лабораторно изпитване  за първоначално изпитване на типа.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
      Не е приложимо  

9.    Декларирани  експлоатационни показатели :

	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Съдържание нелетливи вещества, %
	82 ± 5
	ТО 00-003

	Плътност, kg/m³
	1550 ± 110
	ТО 00-003

	Време на изсъхване
	24
	ТО 00-003

	Сцепление с основата (адхезия)

 - бетон

 - газобетон

 - гипсокартон


	0,55

0,5

0,2


	ТО 00-003

	Пукнатиноустойчивост
	при d≤ 4mm

няма пукнатини
	ТО 00-003

	Устойчивост на покритията към въздействието на течности
	5
	ТО 00-003

	Реакция на огън
	Евро клас А2
	EN 13499


Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

        Не е приложимо

10.   Експлоатационните  показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните  експлоатационни показатели на точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: ДЖИ БИ СИ ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА ЕООД.
Подписано за и от името на производителя от:

Бургас                                                            Управител:

10.08.2013                                                                        / Б.Томов/                                         

[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]