ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 574/2014
 № 040-18-2017
1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 040-18-2017
    GBC Terrax Univers white
2.Предвидена употреба/потреби:
Бяла лепило-шпакловъчна циментова  смес с   фибри  за   EPS,   за  лепене   на   плоскости   от   EPS   и   тяхното шпакловане 
3.Производител:
     ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ООД

     Бургас 8000, Одрин 15

5.Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
       Система за оценяване на съответствието:3
6. Хармонизиран стандарт: БДС EN 13499
Изпитвателна лаборатория за строителни материали НИИСМ ЕООД, София извърши изпитване на типа по система 3 и издаде протокол от лабораторно изпитване №951/09.09.2009г. за първоначално изпитване на типа.

7.   Декларирани  експлоатационни показатели :
	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Якост на сцепление на основното покритие към EPS плоча
	≥ 80 кРа
	БДС EN 13499

	Якост на сцепление на лепило-шпакловъчния състав към основата(бетонна повърхност)
	≥ 250 кРа
	БДС EN 13499

	Коефициент на водонепропускливост на основен слой
	≤ 0.5 кг/м².h⁰·⁵
	БДС EN 13499

	Коефициент на пренасяне на водни пари(паропропускливост)
	˃ 20q/м².d
	БДС EN 13499

	Съпротивление на удар-топче 500 гр ± 5 гр h=408 ± 1 мм
	без повреди

(за ниво 2J)
	БДС EN 13499


Експлоатационните  показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните  експлоатационни показатели.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.
Подписано за и от името на производителя от:
Антонио Томов
В гр. Бургас на 10.02.2017г.                                                    
Подпис: п.                                  
[image: image1.wmf]

[image: image1.wmf]